工事監理における検査・立会い計画書

業務名：

履行期間：

受託者：

受託した上記の業務において、下表の検査・立会いを実施します。

| 工種 | 項目 | 方法 | 実施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共通仮設 | 仮囲いの仕様、位置、延長 | 検査 |  |
| 仮設工事 | 敷地境界 | 立会い |  |
|  | 縄張り等により建築物の位置を示したとき（2.2.1） | 検査 |  |
|  | ベンチマークの位置、高さ、設置の方法等（2.2.2） | 検査 |  |
|  | 遣方（2.2.3） | 検査 |  |
|  | 排水放流先 | 立会い |  |
| 土工事 | 山留め使用部材の形状、寸法、組立、接合部 | 検査 |  |
|  | 根切り底の状態、土質及び深さ（3.2.1） | 検査 |  |
| 地業工事 | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 設計図書に定められた杭又は支持地盤の位置及び土質についての試験（4.2.1） | 立会い |  |
|  | 試験杭の建込み | 検査 |  |
|  | 本杭の建込み | 検査 |  |
|  | 杭頭の処理、補強 | 検査 |  |
|  | 杭施工の掘削完了後、掘削深さ及び支持層（4.5.5） | 検査 |  |
|  | 砕石地業の厚さ、幅、締固め | 検査 |  |
|  | 床下防湿層の重ね代、折り下がり長さ | 検査 |  |
| 鉄筋工事 | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 配筋（5.1.3） | 検査 |  |
| コンクリート工事 | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 試し練り（6.3.1） | 立会い |  |
|  | 型枠の組立て | 検査 |  |
|  | 構造体コンクリートの仕上り不適合による補修（6.9.6） | 検査 |  |
| 鉄骨工事 | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 工場溶接 | 検査 |  |
|  | 製品検査 | 検査 |  |
|  | アンカーボルトの埋込み及び柱底均し | 検査 |  |
|  | 高力ボルトの締付け（7.4.8） | 検査 |  |
|  | 現場溶接接合の溶接部の試験 | 立会い |  |
|  | 建方完了後の形状及び寸法精度（7.10.5） | 検査 |  |
|  | 耐火被覆 | 検査 |  |
| コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事 | 後日の目視が不可能又は容易でない部分の施工（1.2.4） （項目： ） | 検査 |  |
|  | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.5.5） | 検査 |  |
|  | 配筋 | 検査 |  |
| 防水工事 | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.5.5） | 検査 |  |
|  | 防水下地の排水勾配、乾燥、出隅及び入隅、ルーフドレン |  |  |
|  | 防水層の施工（9.1.3） | 検査 |  |
| 石工事 | 後日の目視が不可能又は容易でない部分の施工（1.2.4） （項目： ） | 検査 |  |
|  | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.5.5） | 検査 |  |
| タイル工事 | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.5.5） | 検査 |  |
|  | 施工前の不具合 | 検査 |  |
|  | 施工後の外観、打診、ひび割れ誘発目地 | 検査 |  |
|  | 施工後の接着力 | 立会い |  |
| 木工事 | 後日の目視が不可能又は容易でない部分の施工（1.2.4） （項目： ） | 検査 |  |
|  | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 含水率、断面寸法、表面仕上げ | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.5.5） | 検査 |  |
|  | 防腐・防蟻処理 | 検査 |  |
|  | 建方完了後の形状及び寸法精度、接合金物 | 検査 |  |
| 屋根及びとい工事 | 後日の目視が不可能又は容易でない部分の施工（1.2.4） （項目： ） | 検査 |  |
|  | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.5.5） | 検査 |  |
| 金属工事 | 後日の目視が不可能又は容易でない部分の施工（1.2.4） （項目： ） | 検査 |  |
|  | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.5.5） | 検査 |  |
|  | 位置、部材の間隔、開口部の補強、溶接箇所の錆止め | 検査 |  |
| 左官工事 | 後日の目視が不可能又は容易でない部分の施工（1.2.4） （項目： ） | 検査 |  |
|  | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.5.5） | 検査 |  |
| 建具工事 | 後日の目視が不可能又は容易でない部分の施工（1.2.4） （項目： ） | 検査 |  |
|  | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 製品検査 | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.5.5） | 検査 |  |
|  | 防火区画の納まり | 検査 |  |
| カーテンウォール工事 | 後日の目視が不可能又は容易でない部分の施工（1.2.4） （項目： ） | 検査 |  |
|  | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.5.5） | 検査 |  |
| 塗装工事 | 後日の目視が不可能又は容易でない部分の施工（1.2.4） （項目： ） | 検査 |  |
|  | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.5.5） | 検査 |  |
| 内装工事 | 後日の目視が不可能又は容易でない部分の施工（1.2.4） （項目： ） | 検査 |  |
|  | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.5.5） |  |  |
|  | 下地の状態及び処置 | 検査 |  |
| ユニット及びその他工事 | 後日の目視が不可能又は容易でない部分の施工（1.2.4） （項目： ） | 検査 |  |
|  | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.5.5） | 検査 |  |
| 排水工事 | 後日の目視が不可能又は容易でない部分の施工（1.2.4） （項目： ） | 検査 |  |
|  | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.5.5） | 検査 |  |
| 舗装工事 | 後日の目視が不可能又は容易でない部分の施工（1.2.4） （項目： ） | 検査 |  |
|  | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.5.5） | 検査 |  |
|  | 現場CBR試験、路床締固め度の試験、砂の粒度試験 | 報告 |  |
|  | 仕上面の高さ測定 | 検査 |  |
|  | 路盤の厚さ | 検査 |  |
|  | 路盤の締固め度試験 | 報告 |  |
| 植栽及び屋上緑化工事 | 後日の目視が不可能又は容易でない部分の施工（1.2.4） （項目： ） | 検査 |  |
|  | 工事現場に搬入した材料（検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査）（1.4.4） | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.5.5） | 検査 |  |
| 電気設備 共通 | 後日の目視が不可能又は容易でない部分の施工（1.1.2.4）（項目： ） | 検査 |  |
|  | 工事現場に搬入した機材（検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査）（1.1.4.4） | 検査 |  |
|  | 設備工事等でコンクリート打込み等により隠ぺい状態となる施工（建築1.5.1） | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.1.5.3） | 検査 |  |
|  | 総合試運転調整（1.1.5.5） | 立会い |  |
|  | 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理（2.2.18.1） | 立会い |  |
|  | 同上接続部の絶縁処理（2.2.18.1） | 立会い |  |
|  | 接地線の構造体への接続（2.2.18.1） | 立会い |  |
|  | 接地極の埋設（2.18.1） | 立会い |  |
| 電灯設備・動力設備・電熱設備 | 金属管、合成樹脂管、金属製可とう電線管等の敷設（2.2.18.1） | 立会い |  |
|  | 照明器具の取付け（2.2.18.1） | 立会い |  |
|  | 壁埋込盤類キャビネットの取付け（2.2.18.1） | 立会い |  |
|  | 主要機器及び盤類の設置（2.2.18.1） | 立会い |  |
|  | 発熱線等の敷設（2.2.18.1） | 立会い |  |
|  | 発熱線等の接続及び絶縁処理（2.2.18.1） | 立会い |  |
|  | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理（2.2.18.1） | 立会い |  |
|  | 総合調整（2.2.18.1） | 立会い |  |
| 雷保護設備 | 受雷部の取付け（2.2.18.1） | 立会い |  |
|  | 導線の構造体への接続及び構造体相互の接続（2.2.18.1） | 立会い |  |
| 架空配線・地中配線 | 電柱の建柱位置及び建柱（2.2.18.1） | 立会い |  |
|  | 地中電線路の敷設（2.2.18.1） | 立会い |  |
|  | 現場打マンホール及びハンドホールの配筋等（2.2.18.1） | 立会い |  |
| 受変電設備 | 基礎の位置、地業、配筋等（3.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 基礎ボルトの位置及び取付け（3.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 主要機器及び盤類の設置（3.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 金属管、合成樹脂管、金属製可とう電線管等の敷設（3.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 電線・ケーブルの敷設（3.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理（3.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 同上接続部の絶縁処理（3.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 電線・ケーブルの機器への接続（3.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理（3.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 接地極の埋設（3.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 総合調整（3.2.3.1） | 立会い |  |
| 電力貯蔵設備 | 基礎ボルトの位置及び取付け（4.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 主要機器及び盤類の設置（4.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 金属管、合成樹脂管、金属製可とう電線管等の敷設（4.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 電線・ケーブルの敷設（4.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理（4.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 同上接続部の絶縁処理（4.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 電線・ケーブルの機器への接続（4.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理（4.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 接地極の埋設（4.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 総合調整（3.2.3.1） | 立会い |  |
| 発電設備 | 基礎の位置、地業、配筋等（5.2.7.1） | 立会い |  |
|  | 基礎ボルトの位置及び取付け（5.2.7.1） | 立会い |  |
|  | 主要機器及び盤類の設置（5.2.7.1） | 立会い |  |
|  | 金属管、合成樹脂管、金属製可とう電線管等の敷設（5.2.7.1） | 立会い |  |
|  | 電線・ケーブルの敷設（5.2.7.1） | 立会い |  |
|  | 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理（5.2.7.1） | 立会い |  |
|  | 同上接続部の絶縁処理（5.2.7.1） | 立会い |  |
|  | 電線・ケーブルの機器への接続（5.2.7.1） | 立会い |  |
|  | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理（5.2.7.1） | 立会い |  |
|  | 接地極の埋設（5.2.7.1） | 立会い |  |
|  | 総合調整（5.2.7.1） | 立会い |  |
| 通信・情報設備 | 基礎ボルトの位置及び取付け（6.2.28.1） | 立会い |  |
|  | 収納架の固定（6.2.28.1） | 立会い |  |
|  | 主要機器及び盤類の設置（6.2.28.1） | 立会い |  |
|  | 壁埋込盤類キャビネットの取付け（6.2.28.1） | 立会い |  |
|  | 金属管、合成樹脂管、金属製可とう電線管等の敷設（6.2.28.1） | 立会い |  |
|  | 電線・ケーブルの敷設（6.2.28.1） | 立会い |  |
|  | 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理（6.2.28.1） | 立会い |  |
|  | 同上接続部の絶縁処理（6.2.28.1） | 立会い |  |
|  | EM-UTPケーブルの成端（6.2.28.1） | 立会い |  |
|  | 光ファイバーケーブルの融着接続（6.2.28.1） | 立会い |  |
|  | 電線・ケーブルの機器への接続（6.2.28.1） | 立会い |  |
|  | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理（6.2.28.1） | 立会い |  |
|  | 接地極の埋設（6.2.28.1） | 立会い |  |
|  | 総合調整（6.2.28.1） | 立会い |  |
|  | 電柱の建柱位置及び建柱（6.2.28.1） | 立会い |  |
|  | 地中電線路の敷設（6.2.28.1） | 立会い |  |
|  | 現場打マンホール及びハンドホールの配筋等（6.2.28.1） | 立会い |  |
| 中央監視制御設備 | 基礎ボルトの位置及び取付け（7.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 主要機器及び盤類の設置（7.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 金属管、合成樹脂管、金属製可とう電線管等の敷設（7.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理（7.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 同上接続部の絶縁処理（7.2.3.1） | 立会い |  |
|  | EM-UTPケーブルの成端（7.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 光ファイバーケーブルの融着接続（7.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 電線・ケーブルの機器への接続（7.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理（7.2.3.1） | 立会い |  |
|  | 総合調整（7.2.3.1） | 立会い |  |
| 機械設備 共通 | 後日の目視が不可能又は容易でない部分の施工（1.1.2.4）（項目： ） | 検査 |  |
|  | 工事現場に搬入した機材（検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査）（1.1.4.4） | 検査 |  |
|  | 一工程の施工を完了したとき（1.1.5.4） | 検査 |  |
|  | 主要機器の設置（1.1.5.8） | 立会い |  |
|  | 施工後に検査が困難な箇所の施工（1.1.5.8） | 立会い |  |
|  | 総合試運転調整（1.1.5.8） | 立会い |  |
|  | ステンレス鋼管の手動溶接（1.2.5.7） | 立会い |  |
| その他 |  |  |  |

実施する項目に○を記載する。